


Состав проекта 

	№

тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	ППТ
	Основная (утверждаемая) часть 

- пояснительная записка

- графические материалы
	

	2
	ППТ
	Материалы по обоснованию проекта планировки

- пояснительная записка

- графические материалы
	

	
	
	
	


СОДЕРЖАНИЕ   ТОМА
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	Состав проекта
	

	
	
	

	1
	Пояснительная записка
	

	
	1. Основание для разработки проекта
	

	
	2. Характеристика участка размещения
	

	
	3. Архитектурно-планировочные решения
	

	
	4. Функциональное зонирование территори
	

	
	5. Инженерная подготовка территории
	

	
	6. Основные технико-экономические показатели
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Графическая часть:
	

	ППТ-1
	Чертёж проекта планировки территории

М1:1000
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	


 Пояснительная записка

1. Основание для разработки проекта

Рабочий проект «Проект планировки и межевания территории в целях развития инженерной инфраструктуры по ул.Свободы п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»  разработан на основании договора на создание проектной документации с Администрацией Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района РМ, материалов проекта генерального плана территории Ромодановского сельского поселения Ромодановского района РМ.
2. Характеристика участка размещения
Участок планировки территории расположен в юго-восточной части поселка Ромоданово.
Участок граничит на северо-западе с проектируемой застройкой по ул.Мира, на юго-востоке  с проектируемой застройкой по ул.Ломоносова, на юго-западе  с малоэтажной застройкой по ул.Нагорная, на северо-востоке с Пятинским шоссе.
 Объекты культурного наследия на участке и прилегающих территориях отсутствуют. 

Участок не входит в границы планируемых природно-исторических территорий (ландшафтов) и природных экологических территорий.

Площадь земельного участка 73420 кв.м. включает в себя жилой сектор, а так же земли под транспортную инфраструктуру и инженерные коммуникации.
3. Архитектурно-планировочные решения
Проектом рассматривается использование земельного участка под строительство индивидуальных жилых домов, автомобильных дорог и коммуникаций.
В пределах планируемого участка жилищного строительства предусматривается прокладка инженерных коммуникаций для нужд жителей, выполнение асфальтированных проездов.

4. Функциональное зонирование территории
В проекте планировки территории рассматривается единая зона жилищного строительства, включающая в себя участки с индивидуальными жилыми домами. 

Общая площадь индивидуальных земельных участков – 63070 кв. м.

На каждом участке предусмотрено строительство индивидуального жилого дома.

Общее количество жилых домов – 42.

Общая площадь земельных участков, отведённых под автодороги – 10320 кв.м.

5. Инженерная подготовка территории
Организация въезда на территорию планируемой жилой застройки выполнена с существующей автомобильной дороги "Пятинское шоссе".
Технические параметры внутреннего проезда планируемой территории жилой застройки:

- ширина проезжей части – 4,5м;
- ширина обочин 1м, в т.ч. укреплённых 0,5м.

Транспортная доступность планируемой территории обеспечивается существующей системой транспортного движения п.Ромоданово. 

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая площадь участка землепользования
	кв.м
	73420

	2
	Общая площадь индивидуальных земельных участков
	кв.м
	63070

	3
	Площадь отвода под автодороги
	кв.м
	10320

	4
	Площадь покрытий
	кв.м
	4100

	5
	Площадь укреплённых обочин
	кв.м
	830

	6
	Площадь озеленения
	кв.м
	3560

	7
	Общее количество планируемых жилых домов
	шт
	42

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Основные технико-экономические показатели






17-001  ПЗ

2
 Цветков
Якушкин
Кислова
ООО «Проект-13»
Проект планировки территории
PAGE  


_952167512.bin

_957869152.bin

_957869154.bin

_957869156.bin

_957869153.bin

_952167514.bin

_952167515.bin

_957869151.bin

_952167513.bin

_952167510.bin

_952167511.bin

_952167508.bin

_952167509.bin

_952167507.bin

_952167506.bin

